STYRO-FLOW AROMÁS HÍGÍTÓ
Alkalmazási terület

Elsősorban vinilkopolimer alapú festékek felhordási konzisztenciájának beállítására alkalmazható.

Felhasználás

Az Aromás hígítót a kívánt konzisztencia beállításhoz szükséges mennyiségben kell a megfelelő festékfajtához hozzákeverni. Szórással történő felhordáshoz általában több, ecseteléssel, hengerléssel történő felhordáshoz pedig kevesebb hígító szükséges. Az Aromás hígító használható zsírtalanításra, különféle festőszerszámok elmosására, festék-elcsepegések eltávolítására. Javasolt a festés után kevés hígítót önteni a maradék festék tetejére a doboz visszazárása előtt.

Összetétel

Aromás szénhidrogének, észterek és alkoholok elegye.

Minőségi jellemzők

- KÜLSŐ: víztiszta, átlátszó, színtelen folyadék

- SŰRŰSÉG 20 Celsius fokon: 860 - 880 kg / m3

- ÉSZTER TARTALOM: 16–20 %

- FORRÁSPONT TARTOMÁNY: 125–144 Celsius fok

Eltarthatóság

- A termék a minőségét korlátlan ideig megőrzi.

- A csomagolóanyag élettartama a raktározás körülményeitől függ.

Csomagolás módja

0.5, 1 literes üvegben vagy PE flakonban,

5, 10, 20 literes műanyag kannában, fémhordóban vagy a vevő igényének megfelelő edényben.

Munkavégzés feltételei

- A készítményt csak jól szellőztethető helyiségben lehet használni.

- Kesztyűvel védjük kezünket.

- Standard munkaruha, vegyszerálló mv.-i cipő ill. csizma használata javasolt.

- Szünet előtt és a munka végén kezet kell mosni.

Veszélyesség szerinti besorolás

- CAS : n.a.

- EU veszélyességi jel : Xn.

- R mondat: R 10, 20/21, 38, 66, 67

- S mondat: S 2, 25
