STYRO-FLOW ÉSZTER HÍGÍTÓ
Alkalmazási terület

Többek között poliuretán és nitro cellulóz alapú lakkok és festékek felhordási konzisztenciájának beállítására alkalmazható. Nitro hígító helyett használva a festék lassabban szárad.

Felhasználás

Az Észter hígítót a kívánt konzisztencia beállításhoz szükséges mennyiségben kell a megfelelő festékfajtához hozzákeverni. Szórással történő felhordáshoz általában több, ecseteléssel, hengerléssel történő felhordáshoz pedig kevesebb hígító szükséges.

Az Észter hígító használható zsírtalanításra, különféle festőszerszámok elmosására, festék-elcsepegések eltávolítására. Javasolt a festés után kevés hígítót önteni a maradék festék tetejére a doboz visszazárása előtt.

Összetétel

Észterek és aromás szénhidrogének keveréke.

Minőségi jellemzők

- KÜLSŐ: víztiszta, átlátszó, színtelen folyadék

- SŰRŰSÉG 20 Celsius fokon: 865 - 890 kg / m3 

- ÉSZTER TARTALOM: 35-40 %

- FORRÁSPONT TARTOMÁNY: 125–144 Celsius fok

Eltarthatóság

- A termék a minőségét korlátlan ideig megőrzi.

- A csomagolóanyag élettartama a raktározás körülményeitől függ.

Csomagolás módja

0.5 , 1 literes üvegben vagy PE flakonban, 5 , 10 , 19 literes műanyag kannában, fémhordóban vagy a vevő igényének egfelelő edényben.

Munkavégzés feltételei

- A készítményt csak jól szellőztethető helyiségben lehet használni.

- Kesztyűvel védjük kezünket.

- Standard munkaruha, vegyszerálló mv.-i cipő ill. csizma használata javasolt.

- Szünet előtt és a munka végén kezet kell mosni.

Veszélyesség szerinti besorolás
- CAS : n.a.

- EU veszélyességi jel : Xn.

- R mondat: R 10, 20/21, 38, 66, 67

- S mondat: S 2, 25
