STYRO-FLOW LAKKBENZIN HÍGÍTÓ
Alkalmazási terület

Kencék, olajfestékek, levegőn száradó alkidgyanta kötőanyagú festékek és lakkok hígítására alkalmas.

Felhasználás

A Háztartási lakkbenzin hígítót a kívánt konzisztencia beállításhoz szükséges mennyiségben kell a megfelelő festékfajtához hozzákeverni. A Háztartási lakkbenzin hígító használható festőszerszámok mosására. Festés előtti zsírtalanításra kevésbé alkalmas.

Összetétel

White Spirit max.80%, izopropilalkohol min. 20%

Minőségi jellemzők

- KÜLSŐ: víztiszta, átlátszó, színtelen folyadék

- SŰRŰSÉG 20 ºC fokon: 765-810 kg / m3 

- FORRÁSPONT TARTOMÁNY: 82,4 – 200 ºC
Eltarthatóság

- A termék minőségét korlátlan ideig megőrzi.

- A csomagolóanyag élettartama a raktározás körülményeitől függ.

Csomagolás módja

0.5, 0,9 literes  PET. palackban. 5 ,10, 19 liters műa. kannában, 200 literes fémhordóban, vagy 1000 literes IBC tartályban.

Munkavégzés feltételei:

- Ha fennáll a belégzés veszélye, akkor a megfelelő légzőkészülék használata szükséges.

- Kesztyűvel védjük kezünket.

- Szemünket zárt védőszemüveggel védjük.

- Standard munkaruha, vegyszerálló mv.-i cipő ill. csizma használata javasolt.

- Szünet előtt és a munka végén kezet kell mosni.

Veszélyesség szerinti besorolás:

- CAS : -

- EU veszélyességi jel : Xn

- R mondat : R 11, 36, 65, 67

- S mondat : S 2, 23, 24, 62

