STYRO-FLOW LENOLAJKENCE
Alkalmazási terület:

Olajfestékek és olajos tapaszok hígítására, valamint fából készült termékek impregnálására használható. Jó nedvesítő képessége miatt alkalmas falfelületek, vakolatok előkészítésére, pórustömítésre eredeti állapotban, vagy lakkbenzinnel ill. szintetikus hígítóval hígítva.

Felhasználás:

Felhordása a légszáraz felületekre lehetséges ecseteléssel vagy mártással.

Az ismételt átkenés 6 – 10 óra múlva ajánlott. A teljes száradási idő 24 – 36 óra, ezután olaj ill. alkid alapú festékkel a felület festhető. Anyagszükséglet a felület minőségétől függően 0.1–0.2 lit/m2 .

Összetétel:

Finomított különleges lenolaj, valamint kötésgyorsító adalék / szikkatív /.

Minőségi jellemzők:

- KÜLSŐ: sárgásbarna, kissé sűrű folyadék

- SŰRŰSÉG 20 ºC fokon: 765-810 kg/m3 

Eltarthatóság:

- A termék minőségét korlátlan ideig megőrzi.

- A csomagolóanyag élettartama a raktározás körülményeitől függ.

Csomagolás módja:

0.5, 1 literes PET ill. PE flakonban, 5, 10, 20 literes műanyag kannában.
Munkavégzés feltételei:

- Szemünket zárt védőszemüveggel védjük.

- Standard munkaruha, vegyszerálló mv.-i cipő ill. csizma használata javasolt.

- Szünet előtt és a munka végén kezet kell mosni.
